若干重要微波参数的定义

- 若干单位的定义

dB，dBm，dBc:

对于有关于一个功率的参数X ，

X（dB）=10Log（X）

对于有关于一个电压或电流的参数X ，

X（dB）=20Log（X）

对于一个用毫瓦单位表示的功率电平X ，

X（dBm）=10Log（X）

两个载波之间的功率电平差

X（dBc）=P1(dBm)-P2(dBm)

2.  表面电阻和趋肤深度

表面电阻定义为

RS=√（ωµ）/2σ

这里 ω为角频率，µ为磁导率，σ为电导率。

- 趋肤深度

趋肤深度，即良导体表面上高频信号透入深度特性定义为

δs=√2/（ωμσ）

- 特性阻抗Z0

对于损耗可忽略不计的传输线，特性阻抗

Z0=√L/C

这里  L和C是传输线单元的串联电感和旁路电容。

- 反射系数Г

反射系数Г定义为

Г=（ZL-Z0）/（ZL+Z0）

这里  ZL为负载阻抗。

- 回波损耗RL，插入损耗IL，及驻波系数VSWR

RL=-20log|Г|,IL=-20log|T|,及VSWR=(1+|Г|)/(1-|Г|)

| ¦Γ¦ | 0.024 | 0.032 | 0.048 | 0.056 | 0.10 | 0.0178 | 0.200 | 0.316 | 0.330 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VSWR | 1.05 | 1.07 | 1.10 | 1.12 | 1.22 | 1.43 | 1.50 | 1.92 | 2.00 |
| RL（dB） | 32.3 | 30.0 | 26.4 | 25.0 | 20.0 | 15.0 | 14.0 | 10.0 | 9.6 |

- 噪声系数

噪声系数定义为输入信噪比与输出信噪比的比率。

NF=（Si/Ni）/（So/No）

对于一个级联的系统，总噪声系数有以下计算公式

NFt=NF1+(NF2-1)/G1

这里  NF1为第一级噪声系数，G1为第一级增益，NF2为第二级噪声系数。

噪声系数用分贝表达的公式为：

NF（dB）=10log（NF）

- 交调

双频交调测试法是检测一个系统交调性能的一种方法。如图1所示，频率不同、幅度相等的两个信号混合后馈给诸如放大器类的系统，除了放大后的两个频率信号外，由于系统的非线性而产生了交调信号。

图1   双频交调检测概念

三阶交调性能可以用以下两种参数定义：

- 三阶输出截止点，

TOIP3（dBm）=P0（dBm）+[{P0（dBm）-P3（dBm）}]/2

P0和P3是输出点一阶和三阶信号的功率电平。

- 三阶交调的dBc项为

IMD3= P0（dBm）-P3（dBm）

- 放大器类系统的S-参数

运用适当的校正法，诸如全双端口或TRL（传输，反射，匹配），矢量网络分析仪能准确检测放大器类系统的S-参数。对于二端口网络，有四个S-参数：S11、S21、S12和S22。用.S2P格式来描述一个放大器的S-参数的例子如下：

！ATF-34143

！S-PARAMETERS at Vds=2V Id=20mA. LAST UPDATED 01-29-99

#GHz s ma r 50

!Freq MAG[S11] ANG[S11] MAG[S21] ANG[S21] MAG[S12] ANG[S12] MAG[S22] ANG[S22]

0.5    0.97      –37    9.718        153     0.036     68    0.36    -38

0.8    0.91	    -60	   9.29	        137     0.051    56     0.31    -61

1.0	   0.87      -77    8.545        126     0.063     48    0.3     -78

!FREQ		Fopt		  GAMMA		OPT		RN/Z0

!GHz	dB	MAG	ANG  -

0.5			0.10			0.90			14		  0.17

0.8			0.11			0.85			28		  0.14

1.0			0.11			0.83			32		  0.13